ROYAUME DU MAROC

AGENCE NATIONALE DE LA CONSERVATION FONCIERE

DU CADASTRE ET DE LA CARTOGRAPHIE

##### CONSERVATION FONCIERE :     TEMARA

###### PROCES VERBAL DESCRIPTIF DE DIVISION

Concernant,

La propriété dite : Yasmine

Titre Foncier N°   : 0000/00

Située à

Préfecture            : Skhirate-Témara

Ville                       : Témara

Lotissement         : Yasmine

L’an deux mille dix-huit, Le premier Novembre, à Dix heures Trente minutes.

Nous soussignés, Mr ………………………………………….. Ingénieur Géomètre Topographe

Inscrit au tableau de l’Ordre des Ingénieurs Géomètres Topographes (Secteur Privé).

- En application de l’article 17 du décret N° 2.13.18 du 16 Ramadan 1435 (14/07/2014) publiée au B.O N°6277 du 30 Ramadan 1435 (28/07/2014).

- Vu (1) ---------------------------------------Les plans et le règlement---------------------------------------

- Portant (2) -----------------------------------------Copropriété -----------------------------------------------

- Attendu Mr. (3) ------------------------------------ : Les intéressés ayant été dûment prévenus de l’heure et du jour des opérations.

Nous nous sommes transportés à la propriété et y avons trouvé :

MM. (4): Mr ------------------------------------------C.I.N N° : ----------------  valable jusqu’au  --/--/20--

Qualité :   propriétaire / copropriétaire / gérant de la société etc.

Demeurant : ----------------------------------------------------------------------------------Adresse sur la CIN.

(1) Mentionner demande, acte, document, réquisitions, etc...  Justifiant l’opération avec sa nature et sa date.

(2) Indiquer sommairement l’opération à entreprendre.

(3) Mentionner les noms des parties convoquées le cas échéant.

(4) Noms, prénoms, qualité et domicile des assistants.

Après avoir reconnu la consistance générale de l'immeuble à diviser qui comprend une construction composée d'un Sous-sol, un Rez-de-chaussée, une Mezzanine, 2 Etages et une Terrasse, d’une hauteur totale de 11.20m au-dessus du niveau du trottoir, l’immeuble est édifié sur la totalité de la propriété dite «Yasmine», objet du Titre Foncier 0000/00 d’une surface de 201m², ainsi qu’il est indiqué au plan de mise en concordance.

Avons procédé à la division dudit immeuble qui est divisé en 11 Parties : 6 Parties Privatives (Dont 2 PP liées) et 5 Parties communes de la façon suivante :

Sous-sol

Le Sous-sol couvrant une surface de 201m², compris entre la côte -2.60m et la côte 0.00m d’une hauteur intérieure de 2.60m. Il est divisé en 4 parties dont 2 privatives et 2 communes détaillées comme suit :

PARTIE PRIVATIVE N° 1A:Une réserve à usage commercial de 95m², liée à la PP1 au Rez-de-chaussée et à la PP1B à la Mezzanine.

PARTIE PRIVATIVE N° 2A:Une réserve à usage commercial de 91m², liée à la PP2 au Rez-de-chaussée et à la PP2B à la Mezzanine.

PARTIE COMMUNE N° 3-31-32:Des murs et piliers de 13m², (31= 1m² d’empiétement sur le Boulevard Med V (L=30m) T.0001/00 et 32= 2m² d’empiétement sur T.0005/00).

PARTIE COMMUNE N° 4:Un Socle Ascenseur de 2m².

Rez-de-chaussée

Le Rez-de-chaussée couvrant une surface de 201m², compris entre la côte +0.20met les côtes +2.70m et +4.80m des hauteurs respectives de 2.50m et 4.60m. Il est divisé en 6 parties dont 2 privatives et 4 communes détaillées comme suit :

| PARTIE PRIVATIVE N° 1:Un commerce avec W.C de 61m², possède la PP1A au Sous-sol et la PP1B à la Mezzanine. PARTIE PRIVATIVE N° 1A: Un vide pour mémoire sur escaliers vers sous-sol de 5m². |  |
| --- | --- |
| PARTIE PRIVATIVE N° 2:Un commerce avec W.C de 61m², possède la PP2A au Sous-sol et la PP2B à la Mezzanine. PARTIE PRIVATIVE N° 2A: Un vide pour mémoire sur escaliers vers sous-sol de 5m². |  |
| PARTIE COMMUNE N° 3-32: Des murs, piliers et gaines de 10m², (32= 1m² d’empiétement sur T.0005/00). |  |
| PARTIE COMMUNE N° 4:L’entrée de l'immeuble, Cage d'escaliers, ASC et Nourrice de 14m². |  |
| PARTIE COMMUNE N° 5:Deux lanterneaux de 3m². |  |
| PARTIE COMMUNE N° 6-61:Une zone d'arcades de 42m², (61= 1m² d’empiétement sur T.0005/00). |  |
| Mezzanine |

La Mezzanine couvrant une surface de 201m², comprise entre la côte +2.80m et la côte +4.80m d’une hauteur intérieure de 2.00m. Elle est divisée en 8 parties dont 4 privatives et 4 communes détaillées comme suit :

PARTIE PRIVATIVE N° 1B: Une réserve à usage commercial de 18m², liée à la PP1A au Sous-sol et à la PP1 au Rez-de-chaussée.

PARTIE PRIVATIVE N° 1:Un vide pour mémoire sur commerce et sur escaliers vers RDC de 38m².

PARTIE PRIVATIVE N° 2B:Une réserve à usage commercial de 21m², liée à la PP2A au Sous-sol et à la PP2 au Rez-de-chaussée.

PARTIE PRIVATIVE N° 2: Un vide pour mémoire sur commerce et sur escaliers vers RDC de 43m².

PARTIE COMMUNE N° 3-32: Des murs, piliers et gaines de 16m², (32= 1m² d’empiétement sur T.0005/00).

PARTIE COMMUNE N° 4:Une cage d'escaliers et ascenseur de 20m².

PARTIE COMMUNE N° 5: Deux lanterneaux de 3m². PARTIE COMMUNE N° 6-61:Une zone d'arcades de 42m², (61= 1m² d’empiétement sur T.0005/00).

Premier Etage

Le Premier Etage couvrant une surface de 214m² (dont 13m² en surplomb), compris entre la côte +5.00m et la côte +7.90m d’une hauteur intérieure de 2.90m. Il est divisé en 5 parties dont 2 privatives et 3 communes détaillées comme suit :

| PARTIE PRIVATIVE N° 7-7a:Un appartement à usage d'habitation, de 71m² dont 5m² en surplomb et dont cour=20m², qui contient : Salon, Hall, Chambre, Placard, Cuisine, Buanderie, SDB, WC et Cour. |  |
| --- | --- |
| PARTIE PRIVATIVE N° 8-8a:Un appartement à usage d'habitation, de 100m² dont 4m²en surplomb et dont cour=29m², qui contient : Salon, Hall, 2 Chambres, Placard, Cuisine, Buanderie, SDB, WC et Cour. |  |
| PARTIE COMMUNE N° 3-3a-32: Des murs, piliers et gaines de 22m² dont 4m² en surplomb et 2m² d’empiétement sur le T.0005/00. |  |
| PARTIE COMMUNE N° 4:Une Cage d'escaliers et Ascenseur de 17m². |  |
| PARTIE COMMUNE N° 5:Deux lanterneaux de 4m². |  |
| Deuxième Etage |

Le Deuxième Etage couvrant une surface de 214m² (dont 13m² en surplomb), compris entre la côte +8.10m et la côte +11.00m d’une hauteur intérieure de 2.90m. Il est divisé en 5 parties dont 2 privatives et 3 communes détaillées comme suit :

| PARTIE PRIVATIVE N° 9-9a:Un appartement à usage d'habitation, de 51m² dont 5m²en surplomb, qui contient : Salon, Hall, Chambre, Placard, Cuisine, Buanderie, SDB et WC. |  |
| --- | --- |
| PARTIE PRIVATIVE N° 10-10a:Un Appartement à usage d'habitation, de 70m² dont 4m² en surplomb, qui contient : Salon, Hall, 2 Chambres, Placard, Cuisine, Buanderie, SDB et WC. |  |
| PARTIE COMMUNE N° 3-3a-32: Des murs, piliers et gaines de 17m² dont 4m² en surplomb et 2m² d’empiétement sur le T.0005/00.. |
| PARTIE COMMUNE N° 4:Une Cage d'escaliers et Ascenseur de 17m². |  |
| PARTIE COMMUNE N° 11:Un vide sur cour de 59m². |  |
| Terrasse |

La Terrasse couvrant une surface de 214m² (dont 13m² en surplomb), située à partir de la côte +11.20m. Elle est divisée en 4 parties  communes détaillées comme suit :

PARTIE COMMUNE N° 12-12a:Une Terrasse de 130m²dont 10m² en surplomb.

PARTIE COMMUNE N° 3-3a-32: Des murs, piliers et gaines de 11m² dont 3m² en surplomb et 2m² d’empiétement sur le T.0005/00.

PARTIE COMMUNE N° 4:Une Cage d'escaliers et Local technique de 15m².

PARTIE COMMUNE N° 11: Un vide sur cour de 58m².

Et attendu que nos opérations sont terminées, avons clos le présent procès-verbal que nous avons signé ainsi que (1).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

L’Ingénieur Géomètre Topographe :                                                  Propriétaire ou son représentant :

(1) Parties intéressées à l’opération et ayant fait des déclarations desquelles il résulte un accord sur de nouveaux droits, servitudes ou charges foncières.